Мережевий сторож v3

net-watchdog2.sh  •  Raspberry Pi / Linux

GitHub: https://github.com/Glory-2-Ukraine/Network-Watchdog

# 1. Огляд

net-watchdog2.sh — це самовідновлюваний мережевий сторож для Raspberry Pi та Linux-серверів. Він запускається кожні 60 секунд через таймер systemd і автоматично перепідключає WiFi-інтерфейс у разі втрати з'єднання. Це критично важливо для серверів з віддаленим керуванням — якщо мережа впаде і ніщо її не відновить, машина назавжди стане недоступною.

Основні можливості:

- Триступенева перевірка з'єднання: стан інтерфейсу, доступність шлюзу, зовнішній інтернет

- Захист від хибних спрацювань при перевантаженні: пропускає зовнішню перевірку при високому навантаженні ЦП

- Захист від частих перезапусків: чекає налаштований час між спробами відновлення

- Легкий: використовує лише стандартні інструменти Linux (ip, ping, nmcli, /proc)

- Повне журналювання в syslog / journald

- Автоматичний запуск при завантаженні через таймер systemd

# 2. Як це працює

Сторож запускається як одноразовий сервіс systemd (oneshot), що активується таймером кожні 60 секунд. Кожен запуск виконує три перевірки по порядку. Якщо будь-яка перевірка не пройде — ініціюється перепідключення і встановлюється таймер очікування.

| Перевірка | Що робить |
| --- | --- |
| 1 — Стан інтерфейсу | Перевіряє, що інтерфейс (наприклад, wlan0) знаходиться в стані UP. Не проходить, якщо драйвер впав або інтерфейс вимкнувся. |
| 2 — Пінг шлюзу | Пінгує шлюз за замовчуванням через інтерфейс. Не проходить, якщо WiFi підключено, але роутер недоступний. |
| 3 — Зовнішній TCP | Відкриває TCP-з'єднання до 8.8.8.8:53. Не проходить, якщо роутер працює, але інтернет недоступний. Пропускається при високому навантаженні ЦП. |

Захист від перевантаження:

Перед зовнішньою TCP-перевіркою скрипт читає /proc/loadavg. Якщо середнє навантаження за 1 хвилину дорівнює або перевищує кількість ядер ЦП — зовнішня перевірка пропускається. Це запобігає ситуації, коли зайнятий сервер помилково визначає високе навантаження як збій мережі.

Захист від частих перезапусків:

Після будь-якої дії з відновлення мітка часу записується у /tmp/net-watchdog2.cooldown. Наступні запуски перевіряють цей файл і пропускають всі перевірки, доки не мине COOLDOWN_S секунд (за замовчуванням: 180). Це запобігає циклу швидких перепідключень при реальних проблемах з мережею.

# 3. Налаштування

Параметри передаються як змінні середовища у файлі сервісу systemd: /etc/systemd/system/net-watchdog2.service.

| Змінна | Опис |
| --- | --- |
| IFACE | Мережевий інтерфейс для моніторингу. За замовчуванням: wlan0. Змініть на eth0, wlan1 тощо за потреби. |
| COOLDOWN_S | Секунди очікування між спробами відновлення. За замовчуванням: 180. Збільшіть, якщо спостерігається часте спрацювання. |

Щоб змінити налаштування:

sudo nano /etc/systemd/system/net-watchdog2.service

Відредагуйте рядки Environment=, потім:

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart net-watchdog2.timer

# 4. Встановлення

## 4.1 Вимоги

- Raspberry Pi OS або будь-який Linux на основі systemd

- NetworkManager встановлено та керує інтерфейсом

- iproute2 (команда ip) — присутня за замовчуванням

- Доступ root / sudo

## 4.2 Швидке встановлення

git clone https://github.com/Glory-2-Ukraine/Network-Watchdog.git

cd Network-Watchdog

sudo bash install.sh

## 4.3 Ручне встановлення

sudo cp net-watchdog2.sh /usr/local/bin/net-watchdog2.sh

sudo chmod +x /usr/local/bin/net-watchdog2.sh

sudo cp net-watchdog2.service /etc/systemd/system/

sudo cp net-watchdog2.timer /etc/systemd/system/

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable net-watchdog2.timer

sudo systemctl start net-watchdog2.timer

# 5. Команди управління

| Дія | Команда |
| --- | --- |
| Перевірити статус таймера | sudo systemctl status net-watchdog2.timer |
| Перевірити останній запуск | sudo systemctl status net-watchdog2.service |
| Переглянути журнал у реальному часі | sudo journalctl -t net-watchdog2 -f |
| Переглянути весь журнал | sudo journalctl -t net-watchdog2 |
| Запустити вручну зараз | sudo systemctl start net-watchdog2.service |
| Скинути очікування (запустити негайно) | sudo rm -f /tmp/net-watchdog2.cooldown |
| Зупинити сторож | sudo systemctl stop net-watchdog2.timer |
| Відключити при завантаженні | sudo systemctl disable net-watchdog2.timer |
| Увімкнути при завантаженні | sudo systemctl enable net-watchdog2.timer |

# 6. Можливі помилки та способи їх усунення

## 6.1 'No such file or directory' — сервіс не запускається

Симптом: journalctl показує 'Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/net-watchdog2.sh: No such file or directory'

Рішення: Скрипт не було встановлено або його випадково видалено.

sudo cp net-watchdog2.sh /usr/local/bin/net-watchdog2.sh

sudo chmod +x /usr/local/bin/net-watchdog2.sh

sudo systemctl reset-failed net-watchdog2.service

## 6.2 Сторож ініціює перепідключення надто часто

Симптом: Журнали показують повторні спроби перепідключення з інтервалом у кілька хвилин.

Рішення: Збільшіть час очікування у файлі сервісу.

sudo nano /etc/systemd/system/net-watchdog2.service

Змініть COOLDOWN_S=180 на COOLDOWN_S=300 або більше, потім:

sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart net-watchdog2.timer

## 6.3 Спрацювання при високому навантаженні

Симптом: Перепідключення відбуваються, коли сервер зайнятий, але мережа насправді працює.

Це автоматично обробляється перевіркою перевантаження, але якщо навантаження постійно високе, перевірте:

nproc                    # кількість ядер

cat /proc/loadavg        # поточне навантаження

## 6.4 Неправильна назва інтерфейсу

Симптом: Журнали показують помилку перевірки інтерфейсу, хоча мережа працює.

Рішення: Перевірте назву інтерфейсу та оновіть файл сервісу.

ip link show             # перелік всіх інтерфейсів

sudo nano /etc/systemd/system/net-watchdog2.service

Оновіть Environment=IFACE=wlan0 відповідно до реальної назви вашого інтерфейсу.

## 6.5 nmcli не знайдено

Помилка: 'nmcli: command not found'

sudo apt-get install -y network-manager

Потім переконайтеся, що NetworkManager керує вашим інтерфейсом:

nmcli device status

## 6.6 Таймер не запускається

Симптом: У журналі немає записів, проблеми з інтерфейсом не виявляються.

sudo systemctl status net-watchdog2.timer

sudo systemctl list-timers net-watchdog2.timer

Якщо таймер показує неактивний стан, увімкніть його повторно:

sudo systemctl enable --now net-watchdog2.timer

# 7. Репозиторій GitHub

Репозиторій: https://github.com/Glory-2-Ukraine/Network-Watchdog

Організація: Glory-2-Ukraine

Репозиторій містить:

- net-watchdog2.sh — Основний скрипт сторожа

- net-watchdog2.service — Одноразовий сервіс systemd

- net-watchdog2.timer — Таймер systemd (запускається кожні 60 секунд)

- install.sh — Встановлення однією командою

- README.md — Короткий посібник

- Ця документація (англійською та українською)

Частина інфраструктурного набору інструментів Glory-2-Ukraine.